ZMY-2000直埋电缆故障测试仪

HUAAO TECHNIQUE

电缆故障测试的新概念

打

造

世

界

一

流

·

为

中

华

民

族

骄

傲

华傲公司长期致力于电缆故障测试仪的研究，DZY-2000电缆故障智能测试仪已被上千家用户所使用，在电力电缆测试领域中具有很高的声誉。公司引用最新概念研制的ZMY-2000直埋电缆故障测试仪，特别适用于：地下直埋低压电缆及二次电缆的对地绝缘及开路、短路故障以及光缆外护套对地短路的快速准确定位，在线或离线的地下电缆路径的查找定位及深度测量。此型机测试简单、不需市电。

对于电力电缆的故障，常规的测试方法是向故障电缆施加高压脉冲，使故障点处放电，通过定位仪对放电处的故障定位。由于施加高压信号接线比较烦琐，并需产生几千伏至几万伏的高压，往往使操作者心理产生害怕。另外常规的测试方法需要220V电源，而现场往往提供不了电源。对于电缆的开路、绝缘对地短路故障，ZMY-2000能够很好的解决了这些难题。

此测试方法适用于电缆的对地短路故障，由发射机对电缆施加特殊频率的高压，电压通过电缆产生的电流经电缆故障点入地，在故障点周围产生电压梯度，通过‘A’字架的两根电极沿电缆路径测量电位的变化情况。当靠近故障点时，电位差将迅速增加，并在临近故障点前达到最大值，继续前行信号出现大－小－大变化点，在这一变化中的最小点即是故障点。

80

80

20

40

40

20

10

信号强度

仪器功能

- 全数字式定位仪，显示清晰，定位可靠

- 便携轻巧、使用方便、查找快捷

- 内置充电电池，测试时不需市电

- 具有电缆埋深显示、电流显示

- 大屏液晶图形显示、测试中不需耳机

- 内置欧姆表可测量电缆环路电阻

- 具有电缆路径定位和故障查找两种功能

- 可以找到高达2MΩ的对地绝缘故障

- 背光功能适应夜间操作

跨步电压法

在定位开始前将故障电缆的两端从系统中断开，然后将脉冲电压施加在故障电缆及地极之间。脉冲电压在故障点处对地产生放电，产生的电流由故障点处返回发射点的接地极。泄漏电流在故障点处产生一个电压梯度，通过测量电压梯度就能找到故障点。

HUAAO TECHNIQUE

信号比较法

将信号加入故障相，由于信号电流在故障点处有泄漏（短路）或阻断（开路），则在故障点处的信号会发生变化，根据故障点的信号变化来确定故障点。

信号强度

此测试方法适用于电缆的开路故障及对地泄漏的短路故障，将发射机信号加至电缆故障相，将接收机选至“波峰法”，沿电缆前行追踪，当信号有急剧减小或嗄然消失（突跳点）地段时，即可确定为故障点位置。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 工作方式 工作电源 频率选择 精 度 探 深 可测故障阻值： 体 积 重 量 | 开路：信号比较法 对地绝缘：信号比较法、A字架法 电池供电 路径定位：音频、射频、50Hz 故障定位：音频、射频 路径定位：深度的±5% 故障定位：深度的±3% 5米 ≤2MΩ 接收机：700×110×200 mm 发射机：320×160×130 mm 接收机：2公斤 发射机：4公斤 |
| 配 置 |  |
| 标准配置 选择配置 | 发射机、接收机、A字架、充电电池、充电器 耦合钳 |
| 售 后 |  |
| 客户购机之日起18个月内质量保修,终身维修。 |  |
| 说 明 |  |
| 由于ZMY-2000直埋电缆故障测试仪开发成功，扩大了定点的概念，用ZMY-2000直埋电缆故障测试仪定位会很方便、很实用。但ZMY-2000直埋电缆故障测试仪也不能完全代替DZY-2000电缆故障测试仪，它的使用会受一定条件限制，如非直埋电缆及高阻故障，如测不成故障点的大致距离等。而二者的结合定位效果最佳。 根据电缆测试专家的大量实践证明，ZMY-2000直埋电缆故障测试仪＋DZY-2000电缆故障智能测试仪是电缆故障测试中最理想的组合，此组合可极大发挥各自的优势，快速准确100％寻测故障点。被广大用户亲切称做电缆测试仪器中的“黄金组合”。 希望资金许可的情况下，用户将两种仪器一起购置，彻底解决电缆测试中的死角。 |  |

Test and Measurement

西安华傲通讯技术有限责任公司      邮编：710065    Http://www.xahuaao.com

总部地址：西安市电子城电子西街3号西京国际电气中心11层

电话：029－88239361    029－87780373    传真：029－88239106      手机：13709116095